Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра управления инновациями (УИ)

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Лабораторная работа № 1

Выполнил:

студент гр. 053

______ Анисимов М. В.

«__» _________ 2026

Проверил:

Старший преподаватель кафедры УИ

_______ Зоркальцев А.А.

«__» _________ 2026

Томск, 2026

Содержание

Введение	3

1	Цель работы	3

2	Задание на лабораторную работу	3

3	Содержание работы	4

Приложение А	5

Введение

В ходе работы рассматривается структура и состав разделов технического задания, порядок их заполнения, а также требования к оформлению документа.

Практическая часть работы заключается в составлении технического задания на разработку программы управления микроволновой печью. Это позволяет закрепить теоретические знания, получить навыки работы с нормативной документацией и подготовить основу для последующей разработки программного обеспечения в соответствии с едиными стандартами.

- Цель работы

Целью настоящей лабораторной работы является изучение требований государственного стандарта ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» и его практическое применение для разработки технического задания на программное изделие.

- Задание на лабораторную работу

- Изучить требования государственного стандарта ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- Выбрать программное изделие и составить техническое задание на разработку, основываясь на ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- Содержание работы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен государственный стандарт ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» и было разработано техническое задание на разработку программы управления микроволновой печью. Техническое задание представлено в приложении А.

Заключение

На основе изученного стандарта было разработано техническое задание на создание программы управления бытовой микроволновой печью модели «МП 2026». В документе определены общие сведения о заказчике и исполнителе, цели и задачи проекта, описание ожидаемого результата, функциональные и нефункциональные требования, сроки и этапы выполнения работ, критерии приёмки, а также ограничения по бюджету и условиям реализации.

Особое внимание уделено проработке сценариев работы программы: сформулированы требования к времени реакции системы, точности таймера, надёжности и энергопотреблению.

Полученные практические навыки работы с нормативной документацией и составления технического задания могут служить основой для последующей разработки программного обеспечения микроволновой печи и использоваться как образец при подготовке аналогичных документов.

Приложение А

(Техническое задание на разработку программы управления микроволновой печью)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы управления микроволновой печью модели «МП-2026» 
(наименование проекта/работ)

- Общие сведения

Заказчик: ООО «ДомТехники», ИНН 779999999, адрес: 105064, г. Томск, ул. Инженерная, д. 12, оф. 5. Контактное лицо: Иванов И.И., тел. +7 (999) 999-99-99

Исполнитель: ООО «МастерЭлектроника», ИНН 779999989, адрес: 111024, г. Томск, ш. Энтузиастов, д. 20, стр. 3. Контактное лицо: Смирнов С.С., тел. +7 (999) 999-00-99

2. Цели и задачи проекта

Цель: разработать встраиваемую программу для управления бытовой микроволновой печью с двумя механическими поворотными ручками и ЖК-дисплеем. Программа должна обеспечивать только режим нагрева, соблюдать все сценарии безопасной эксплуатации и выводить состояние на дисплей.

Задачи:

1. Реализовать считывание положения двух механических поворотных регуляторов: верхний — выбор мощности, нижний — установка времени.

2. Обеспечить вывод информации на ЖК-дисплей: текущее состояние, установленная мощность, оставшееся время, сообщения об ошибках и подсказки.

3. Разработать конечную логику для всех режимов: ожидание, нагрев, пауза, завершение, открытая дверца, ошибка. Предусмотреть таймеры ожидания и сброса.

3. Описание результата

Ожидаемым результатом является программное изделие, поставляемое в виде:

- исходных кодов на языке C (стандарт C11);

- скомпилированного HEX-файла для микроконтроллера ARM Cortex-M0+ (или аналога);

- комплекта программной документации по ГОСТ 19.101-77 (спецификация, текст программы, описание программы, руководство оператора).

Программа должна быть защищена от несанкционированного чтения (Read-out protection), сохранять последние настройки при отключении питания (если требуется) и работать с ЖК-дисплеем 16×2 или 20×4 (с подсветкой).

4. Требования

4.1. Функциональные

4.1.1. Органы управления

- Верхний механический регулятор мощности — поворотный переключатель или потенциометр с 6 фиксированными положениями:
Выкл, 100 Вт, 300 Вт, 500 Вт, 700 Вт, 900 Вт.

- Нижний механический регулятор времени — поворотный энкодер или потенциометр, установка времени от 0 до 30 минут.
Шаг установки:

  - от 0 до 10 мин — 1 минута;

  - от 10 до 30 мин — 5 минут.

- Датчик дверцы — концевой выключатель (геркон или механический).

- ЖК-дисплей — 16×2 символа (или 20×4), интерфейс I2C или параллельный, с подсветкой.

- Звуковой излучатель — пьезоизлучатель для сигналов завершения и предупреждений.

4.1.2. Логика работы ЖК-дисплея

- Режим ожидания (дверца закрыта, время = 0):

Верхняя строка: Готов

Нижняя строка: Мощность: X Вт (или Выкл).

- Режим установки времени (дверца закрыта, время > 0, нагрев ещё не запущен):

Верхняя строка: Установка
Нижняя строка: Время: MM:SS

- Режим нагрева:

Верхняя строка: Нагрев
Нижняя строка: Осталось: MM:SS
Символ : мигает с периодом 1 Гц.

- Дверца открыта:

Верхняя строка: Дверь открыта
Нижняя строка: Закройте дверцу

- Завершение цикла:

Верхняя строка: Готово
Нижняя строка: Откройте дверцу (или Время вышло)
Отображается 5 секунд, затем переход в режим ожидания.

- Ошибка:

Верхняя строка: Ошибка
Нижняя строка: код ошибки (например, E01 — перегрев, E02 — неисправность датчика дверцы).

- Подсветка дисплея:

включена постоянно, кроме режима ожидания более 5 минут (переход в энергосбережение — подсветка выключается, но дисплей остаётся читаемым при нажатии/повороте любой ручки).

4.1.3. Сценарий запуска нагрева

- Пользователь устанавливает верхней ручкой желаемую мощность (не «Выкл»).

- Пользователь поворачивает нижнюю ручку, устанавливая время (например, 5 минут).

- Пользователь плотно закрывает дверцу.

- Программа проверяет: дверца закрыта, время > 0, мощность ≠ «Выкл».

- Запускается цикл нагрева: магнетрон включается, таймер начинает обратный отсчёт, ЖК отображает оставшееся время.

- Во время нагрева пользователь может:

  - изменить мощность верхней ручкой — изменения применяются немедленно;

  - увеличить время нижней ручкой — таймер увеличивается;

  - уменьшить время — таймер уменьшается, но не ниже 0.

4.1.4. Сценарий паузы и досрочного завершения

- Открытие дверцы во время нагрева:
Магнетрон немедленно отключается (не более 50 мс).
Таймер приостанавливается (время не сбрасывается).
ЖК показывает Дверь открыта.
После закрытия дверцы нагрев автоматически возобновляется с того же момента.

- Поворот ручки времени в положение «0» во время нагрева:
Цикл немедленно завершается, магнетрон отключается, звучит звуковой сигнал (3 секунды), ЖК показывает Готово 5 секунд, затем режим ожидания.

- Поворот ручки мощности в положение «Выкл» во время нагрева:
Цикл немедленно завершается, таймер сбрасывается, магнетрон отключается, ЖК переходит в режим ожидания.

4.1.5. Сценарий завершения приготовления

- Когда таймер достигает нуля:

  - магнетрон отключается;

  - подаётся звуковой сигнал длительностью 3 секунды (или 5 коротких сигналов);

  - ЖК показывает Готово и Откройте дверцу в течение 5 секунд;

  - программа переходит в режим ожидания.

- Важно: после завершения цикл не перезапускается автоматически. Для нового запуска необходимо:

  - повернуть нижнюю ручку времени в положение «0»;

  - затем установить новое время;

  - закрыть дверцу.

- Если пользователь не открывает дверцу в течение 2 минут после сигнала, печь остаётся в режиме ожидания без повторных звуковых сигналов.

4.1.6. Сценарий «Забытая дверца»

Если дверца остаётся открытой более 5 минут в режиме ожидания:

- каждые 30 секунд подаётся короткий звуковой сигнал;

- на ЖК отображается Закройте дверцу;

- звуковые сигналы и сообщение прекращаются после закрытия дверцы.

4.1.7. Сценарий отключения питания

При внезапном отключении электроэнергии:

- программа сохраняет в энергонезависимой памяти (EEPROM) факт работы и текущее состояние (установленное время и мощность);

- при восстановлении питания нагрев не возобновляется автоматически;

- печь переходит в режим ожидания, на ЖК выводится Возобновите запуск;

- для продолжения работы пользователь должен повернуть ручку времени в «0» и снова установить время.

4.1.8. Индикация и звук

- Все состояния отображаются на ЖК-дисплее (см. п. 4.1.2).

- Звуковой сигнал:

  - завершение цикла — 3 секунды непрерывно;

  - «забытая дверца» — короткий сигнал (0,5 с) каждые 30 секунд;

  - ошибка — 5 коротких сигналов.

- Дополнительные светодиоды не используются.

4.2. Нефункциональные

- Время реакции на открытие дверцы: не более 50 мс (магнетрон должен отключиться практически мгновенно).

- Время реакции на поворот ручки: не более 100 мс.

- Погрешность таймера: не более ±2 секунд на 30 минут.

- Наработка на отказ: не менее 50 000 циклов включения/выключения.

- Рабочий диапазон температур: от +5 до +40 °C, влажность до 80 % при +25 °C.

- Защита: при превышении температуры магнетрона выше 120 °C (аппаратный термостат) — аварийное отключение с выводом E01 на ЖК.

- Энергопотребление в режиме ожидания: не более 1 Вт.

- ЖК-дисплей: 16×2 или 20×4, подсветка, интерфейс I2C/параллельный, напряжение питания 5 В или 3,3 В.

- Язык интерфейса: русский (основной). Допускается английский по выбору заказчика.

5. Сроки и этапы выполнения

Этап 1: Разработка архитектуры программы, проектирование конечного автомата для всех режимов. До «15» марта 2026 г.

Этап 2: Написание кода, отладка на макетной плате, тестирование сценариев с открытием/закрытием дверцы, поворотом ручек, имитацией пропадания питания и работой ЖК-дисплея. До «30» июня 2026 г.

Этап 3: Интеграция с аппаратной частью печи, проведение предварительных испытаний, корректировка документации. До «15» октября 2026 г.

Общий срок: до «30» ноября 2026 г.

6. Критерии приёмки

- Программа успешно проходит все сценарии, описанные в п. 4.1 (проверка каждого сценария в отдельности и в комбинации).

- Магнетрон отключается при открытии дверцы за время, не превышающее 50 мс.

- Таймер сохраняет точность ±2 секунды на максимальном интервале (30 минут).

- При пропадании и восстановлении питания нагрев не возобновляется автоматически.

- ЖК-дисплей корректно отображает все состояния согласно п. 4.1.2.

- Звуковая индикация соответствует описанным состояниям.

- Отсутствуют ошибки категорий «критическая» и «блокирующая».

7. Ограничения

Бюджет: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб., включая все налоги, отладку и разработку полного комплекта документации.

Прочие ограничения:

- Запрещается использование сторонних библиотек и ПО без письменного согласования с заказчиком.

- Программа должна быть оптимизирована для работы на микроконтроллере с объёмом Flash-памяти не более 32 Кбайт и ОЗУ не более 4 Кбайт.

- Все технические решения, связанные с безопасностью (отключение магнетрона, обработка дверцы), должны быть согласованы с главным инженером заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность алгоритмов в течение 3 лет после завершения проекта.

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ООО «ДомТехники»
__________________ /Иванов И.И./
«___» __________ 2026 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный инженер
ООО «МастерЭлектроника»
__________________ /Смирнов С.С./
«___» __________ 2026 г.